- Тема. Організація відеопристроїв комп'ютера

- 1. Відеомонітор

Моніто́р (дисплей) - електронний пристрій для відображення інформації. Сучасні комп'ютерні монітори бувають кількох типів:

- на основі електронно-променевої трубки (CRT).

- рідкокристалічні (LCD, TFT як підвид LCD)

- плазмові

- проекційні

- OLED-монітори

- Характеристики моніторів

- Розмір екрану — визначається довжиною діагоналі: 19’, 21’, 23’, 24’, 27’, 30 дюймів

- Співвідношення сторін екрану — стандартний (4:3) та широкоформатний (16:9, 16:10)

- Роздільна здатність дисплею — кількість пікселів по вертикалі та горизонталі: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1920х1080

- Глибина кольору — кількість біт на кодування одного пікселя: від монохромного (чорно-білий) до повноколірного (32-бітного)

- Розмір пікселя (точки на екрані)

- Частота оновлення зображення: 60, 120 герц

- Швидкість відклику пікселів — наскільки швидко переключається піксель з чорного до білого: 2, 5, 8 мілісекунд

- Максимальний кут огляду — максимальний кут під яким не виникає суттєвого погіршення якості зображення: від 160° до 178°

- Інтерфейс (роз'єм підключення до відеокарти) - VGA та DVI

- 2. Відеока́рта

Відеока́рта (графічна карта, графічний адаптер) - пристрій, призначений для обробки, генерації зображень з подальшим їх виведенням на екран периферійного пристрою.

Відеокарта зазвичай є платою розширення і вставляється у слот розширення, універсальний (PCI-Express) або спеціалізований (AGP), проте відеокарта може бути вбудованою (інтегрованою) у материнську плату.

Характеристики відеоплати:

- тип, модель;

- тип відео процесора;

- обсяг відеопамяті;

- підтримувана роздільна здатність;

- частота регенерації;

- глибина кольору;

- тип шини;

- інтерфейс передачі даних, до якого підключений відеоадаптер.

- додаткові можливості.

Шини:

AGP (від англ Accelerated Graphics Port, прискорений графічний порт) — спеціалізована 32-бітова системна шина для відеокарти.

PCI Express або PCI-E — комп'ютерна шина. На материнській платі може бути кілька, що дозволяе вставити кілька відеокарт. При цьому ресурси відеокарт об'єднуються.

### 3. Визначення параметрів відеосистеми ПК

Для перевірки параметрів екрану виконайте такі дії:

натисніть ПКМ на вільному місці Робочого столу→ Свойства → вкладка Параметры.

Щоб перевірити параметри адаптера та монітора, натисніть кнопку Дополнительно.Конец формы